Versioni ufficiali

| Rel | Data | Ora | CI | CA | Note sulle variazioni più importanti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | 10/05/94 | 10:32 | 0 | 0 | Versione iniziale |
| 1.81 | 20/01/95 | 11:46 | 1 | 0 | Aggiunto micro carter |
| 2.05 | 05/10/95 | 16:50 | 2 | 1 | Hardware su scheda singola |
| 2.18 | 19/06/96 | 11:46 | 3 | 1 |  |
| 2.28 | 21/01/97 | 15:27 | 4 | 1 | Passaggio calza S3 & S4 |
| 2.30 | 07/02/97 | 16:13 | 4 | 1 |  |
| 2.45 | 28/04/97 | 08:10 | 4 | 2 |  |
| 2.51 | 09/07/97 | 17:24 | 4 | 2 |  |
| 2.53 | 08/10/97 | 16:51 | 4 | 2 | Aggiunto comando graduazione elastico |
| 2.56 | 10/11/97 | 12:22 | 4 | 2 |  |
| 2.58 | 10/12/97 | 13:58 | 4 | 2 |  |
| 2.61 | 22/04/98 | 15:42 | 4 | 2 |  |
| 2.62 | 27/07/98 | 13:20 | 4 | 2 |  |
| 2.7 | 03/11/98 | 15:15 | 4 | 2 | Menu’ a Folders e tasti lavoro nuovi |
| 2.72 | 16/02/99 | 10.38 | 4 | 2 | Modifiche angolo oscill. Moto alternato 6Cus 5 col. |
| 2.73 | 26/04/99 | 11:00 | 4 | 2 | Inseriti Battitori nella S3, tolto baco Smart64 |
| 2.82 | 14/12/99 | 9:21 | 4 | 2 | Resi funzionanti battitori, Modifiche allo Smart64 |
| 2.85 | 23/10/00 | 11:45 | 4 | 2 | Modifiche per accensione. |
| 2.87 | 11/03/2002 | 15:00 | 4 | 2 |  |

CI-Livello di compatibilità all’indietro

| Livello | Release | Descrizione | Possibilità di aggiornamento |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.7 | Versione iniziale. |  |
| 1 | 1.81 | Aggiunta gestione micro carter. | Montare il micro carter. |
| 2 | 2.06 | Cambiati collegamenti valvole macchine S3 & S4. | Modifica dei collegamento delle valvole. |
| 3 | 2.08 | Gestione software stop elastico. | Montare PAL PD052R02. |
| 4 | 2.24 | Programmazione passaggio calza per macchine S3 & S4. | Modifica dei disegni. |

CA-Livello di compatibilità in avanti

| Livello | Release | Descrizione | Condizioni di compatibilità |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.7 | Versione iniziale. | Release inferiore a 2.0 |
| 1 | 2.0 | Hardware con singola scheda, display piccolo. | Release inferiore a 2.4 |
| 2 | 2.4 | Hardware 386 |  |

Composizione del programma

| Elementi | Descrizione |
| --- | --- |
| stassgn.c, stbtsr.c, stdefn.c, stdisk.c, stglob.c, stgraph.c, stimage.c, sting.c, stlav.c, stmain.c, stmut.c, stmut1.c, stprog.c, ststop.c, stutil.c | Sorgenti C, Compilatore Borland Turbo C++ 1.0 |
| stfast.asm, sprint2.asm, sprintg2.asm, sprintp2.asm, stdefs.inc | Sorgenti assembler Compilatore Borland Turbo Assembler 2.0 |
| emu.lib, graphics.lib, mathl.lib | Librerie Compilatore Borland Turbo C++ 1.0 |
| stconfig.ft | Configurazione macchina |
| stsavdat.ft | Dati necessari per ripartenza dopo spegnimento |
| Smart64i.st | Configurazione centralina BTSR |
| english.sin, english.ssg, espanol.sin, espanol.ssg, francais.sin, francais.ssg, italiano.sin, italiano.ssg | File contenenti messaggi e schermate |
| adsp2115.cnv, bdsp2115.cnv | File dati contenenti programmi per dsp |
| att.bgi | Driver grafica Turbo C++ 1.0 per scheda AT&T |

Cronistoria - da 1.7 a 1.8

| Rel | Data | Modifica | Soggetto | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | 10/05/94 | - | - | Ultima versione senza micro carter. |
| 1.71 | - | Baco | Caricam. del file | Tolto baco caricamento file lunghezza multipla di 1024 bytes. |
| 1.72 | - | Baco Baco Baco | Programm. Display velocità Test FBP | Tolto baco nella programmazione, dello scroll verso il basso. Tolto baco display velocità dopo settaggio limite velocità minima nella schermata di lavoro. Tolto baco su test FBP nella giro iniziale, non accettava il pulsante si start nel caso di FBP=2. |
| 1.8 | - | Aggiunta Aggiunta Modifica Aggiunta | Supervisor Test Selett. Oliatore Warmup | Inserito programma per la rilevazione e memorizzazione degli stop macchina. Gli stop vengono memorizzati su hard disk, salvando per ogni stop i seguenti dati: giorno del mese, ora, minuto, secondo in cui è avvenuto lo stop, causa dello stop. Tempo in ore, minuti, secondi di fermata macchina. Implementata schermata per la visualizzazione dei dati a bordo macchina, e funzioni per lo scarico dei dati su dischetto per analisi su altro computer. Test selettori all’accensione e nel test selettori automatico, inserito ritardo per poter far funzionare i selettori matrix. Tempo massimo fra spruzzi portato a 60 minuti. Inserito spegnimento valvola aspirazione durante warmup. |

Cronistoria - da 1.81 a 1.82

| Rel | Data | Modifica | Soggetto | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.81 | 20/01/95 | Baco Aggiunta Baco Aggiunta Baco | Supervisor Micro Cart. 24 Volt Font Velocità | Sistemato baco cambio data nel programma rilevazione degli stop macchina. Inserita gestione per controllo micro di apertura carter. Tolto baco spegnimento 24v nel momento in cui si portava la chiave in posizione di lavoro. Aggiunte nuove Font. Cambiati limiti di test per velocità e procedure di accelerazione nella parte assenbler. |
|  |  |  |  | Línstallazione di questa release rispetto alle 1.11 e fino alle 1.4 compresa, comporta di andare nella schermata di settaggio elastico 2, premereil tasto AZZERA, poi il tasto SALVA. L’installazione di questa release rispetto alla 1.1 o 1.11, comporta di dover reimpostare l’offset dei dispositivi elastico. Ci si porta nell’apposita schermata e si preme il tasto AZZERA per settare i valori di default, poi si impostano le eventuali variazioni. Uscire dalla schermata con il tasto SALVA. |
| 1.82 | - | Baco Aggiunta | Fine Ciclo Supervisor | Tolto baco cambio file in sequenza in caso di fine ciclo. Aggiunta opzione salto giorno avanti, giorno indietro nella schermata principale di stop. Rivista e modificata la funzione di scarico automatico dei files di stop vecchi. Vengono eliminati anche i files più vecchi di 3 mesi, lasciando in archivio solo il mese corrente. |

Cronistoria - da 1.85 a 1.89

| Rel | Data | Modifica | Soggetto | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.85 | - | Aggiunta Aggiunta Aggiunta Baco Aggiunta | S3 & S4 Battitore sx Supervisor Carter M. Elastico | Aggiunte nuove macchine S3 & S4, 6Cus 5 colori.  Possibilità di eseguire entrata/uscita da moto alternato corto.  Posizionamento inverso dei gruppi di selezione durante indietro molto alternato.  Inserito moto alternato speciale per poter eseguire lavorazioni in rilievo, con margini di magliatura per ottimizzare la velocita.  Collegamenti elettrovalvole diversi.  Diversa posizione dei guidafili del colore. Per macchine S1 & S2, aggiunto il comando battitore sinistro, programmato su linea 12 bit zero, collegato a AV6/7. Inseriri dati per il controllo della produttività. Sistemato passaggio carter aperto  chiuso, poteva avere una forte accelerazione se l’operazione avveniva con macchina in movimento. Inserito controllo per motore elastico. Inserita programmazione, test, settaggio posizioni etc. |
| 1.86 | - | Baco | Contacalze | Sistemato baco contacalze inserito nella rel. 1.85, contava gli scarti anzichè le calze corrette. |
| 1.87 1.88 fiera | - | Aggiunta | S3 & S4 | Ultimata la macchina 5 colori, con l’ottimizzazione del moto alternato speciale, inserita inoltre l’uscita dei guidafili colore subito dopo la fine della selezione del colore stesso. |
| 1.89 | - | Baco Aggiunta Baco Aggiunta Baco | Supervisor Coltellino Warm Up S3 & S4 Supervisor | Corretto baco inizializzazione variabili best_time e tsock per supervisor. Aggiunta gestione stop coltellino. Lo stop deve essere collegato nella stessa posizione nella quale viene collegato nella 4CTA. Si spegne la valvola COMANDO VALVOLA ASPIRAZIONE durante la fase di STOP CATENA a zero.  Inseriti comandi spugna.  Il comando camma platine (bit 2 linea 12), viene comandato contemporaneamente su AV9/6 e AV7/4.  Modificata selezione per la fase di warmup. Modificata struttura file dati stop e produttività. Incompatibilità dati raccolti con versioni precedenti. |

Cronistoria - da 2.0 a 2.02

| Rel | Data | Modifica | Soggetto | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.0 | - | Aggiunta Baco | New Hard. Spegnim. | Inserita gestione display piccolo con nuovo hardware, inserito il controllo e la gestione del dispositivo DSP. Tolto baco che si verificava nel caso che la macchina si spegnesse mentre era in attesa di CONTINUA / DISCONTINUA. |
| 2.01 | 20-07-95 |  |  | Esiste una versione 2.01 con data 12/07/95, con il baco dell’immisione della matricola la prima volta. |
|  |  | Aggiunto Baco Modifica | New Hard. Fine ciclo Supervisor | Inserito riconoscimento nuovo hardware, in modo da bloccare il sistema nel caso che venga riconosciuto nuovo hardware e non ci sia collegamento con il dispositivo DSP. Tolta possibilità di disinserire fine ciclo nel caso sia settato il flag di temperatura elevata alimentatori. Cambiato il metodo di abilitazione / disabilitazione supervisor in macchina. Non avviene più mediante password, ma tramite un dischetto di abilitazione. con la funzione supervisor abilitata, non è possibile modificare data e ora del sistema. |
|  |  |  |  | L’installazione di questa release rispetto alle 1.11 e fino alle 1.4 compresa, comporta di andare nella schermata di settaggio elastico 2, premere il tasto AZZERA, poi il tasto SALVA. L’installazione di questa release rispetto alla 1.1 o alla 1.11, comporta il dover reimpostare l’offset dei dispositivi elastico. Ci si porta nell’apposita schermata e si preme il tasto AZZERA per settare i valori di default, poi si impostano le eventuali variazioni. Uscire dalla schermata con il tasto SALVA. Rispetto alla 1.0 necessita di dover reimpostare i dati di configurazione (maglie, rib, velocità, etc.). |
| 2.02 | - | Modifica | Supervisor | Modificata funzione per l’introduzione del numero di matricola. |

Cronistoria - da 2.03 a 2.05

| Rel | Data | Modifica | Soggetto | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.03 | - | Baco Baco Modifica Aggiunta Aggiunta Baco | Programm. Programm. S3 & S4 DSP Supervisor Supervisor | Inseriti nomi bit 0 & 1 nella linea di direzione del moto (avanti / indietro speciale) nella programmazione della macchina. Tolto baco nella programmazione. Nel caso di più file in sequenza, la macchina si piantava nel menu di programmazione.  Modificato il funzionamento del picker durante l’esecuzione del moto alternato speciale.  Inserito il comando per l’esclusione del picker alza aghi, linea 6, bit 5, AV1/1. Cambiato il file che viene caricato nel dispositivo DSP. Ora il dispositivo è in grado di controllare il motore dell’elastico. Inserito il tasto per il salvataggio manuale dei dati di stop. Viene effettuato anche il salvataggio temporaneo dei dati di produzione nel file PRODUCT.TMP. Tolto baco nella funzione per il caricamento dati di stop. Nel caso di errore disco, veniva visualizzato come nome del file A:\. |
| 2.04 | - | Baco | Programm. | Con display piccolo, in programmazione, si rovinava il disegno nel caso si andasse in fondo alle linee muovendo poi il cursore. |
| 2.05 | 05/10/95 |  |  | Ultima release della fantasia prima generazione |
|  |  | Baco | Supervisor | Tolto baco che faceva comparire la finestra “Data e ora non validi premere ETC”, quando era abilitato il programma supervisor. |
|  |  |  |  | L’installazione di questa release rispetto alle 1.11 e fino alle 1.4 compresa, comporta di andare nella schermata di settaggio elastico 2, premere il tasto AZZERA, poi il tasto SALVA. L’installazione di questa release rispetto alla 1.1 o alla 1.11, comporta il dover reimpostare l’offset dei dispositivi elastico. Ci si porta nell’apposita schermata e si preme il tasto AZZERA per settare i valori di default, poi si impostano le eventuali variazioni. Uscire dalla schermata con il tasto SALVA. Rispetto alla 1.0 necessita di dover reimpostare i dati di configurazione (maglie, rib, velocità, etc.). |

Cronistoria - da 2.06 a 2.09

| Rel | Data | Modifica | Soggetto | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.06 | - | Modifica | Elettrovalv. | Per macchine S3 & S4, ribaltate le elettrovalvole dei gruppi AV1, AV3, AV6, AV4. |
|  |  |  |  | Questa modifica rende incompatibili le versioni precedenti per le macchine S3 & S4. Non aggiornare 6CUS Fantasia che abbiano versione precedente a questa. |
|  |  | Aggiunta Aggiunta | Tasti Guidafili | Aggiunta fila di tasti 4:4 nella schermata di lavoro. Aggiunto tasto APRIAGO nella schermata di lavoro, come macchina 4CTA. Premendo il tasto, viene inserito l’apriago e contemporaneamente la velocità minima. Al rilascio del tasto, l’apriago si posiziona in base alla programmazione di quel preciso istante. Quando la macchina si ferma, l’apriago viene disinserito. Implementate nuove routine per la gestione dei cambi guidafili colore. |
| 2.07 | - | Baco | Spegnim. | Sistemati dati di spegnimento , dava sempre DISCONTINUA. Baco inserito nelle versioni 2.06 o 2.07. |
| 2.08 | - | Aggiunta | Elastico | Inserita gestione software per lo STOP ELASTICO. Viene gestito sia software che tramite interrupt. Per la gestione software necessita della PAL PD052R02. Funzionante solo con nuova elettronica. |
| 2.09 | 01/03/96 | Modifica Baco Aggiunta | M. Alterna. Disegno Test | Modificate routine di gestione moto alternato speciale e controllo speciale guidafili colore. Modificato calcpos per baco distruzione macchina da selezione nel caso di disegno sbagliato. Inserita inversione guidafili nel test. |
|  |  |  |  | L’installazione di questa release rispetto alle 1.11 e fino alle 1.4 compresa, comporta di andare nella schermata di settaggio elastico 2, premere il tasto AZZERA, poi il tasto SALVA. L’installazione di questa release rispetto alla 1.1 o alla 1.11, comporta il dover reimpostare l’offset dei dispositivi elastico. Ci si porta nell’apposita schermata e si preme il tasto AZZERA per settare i valori di default, poi si impostano le eventuali variazioni. Uscire dalla schermata con il tasto SALVA. Rispetto alla 1.0 necessita di dover reimpostare i dati di configurazione (maglie, rib, velocità, etc.). |

Cronistoria - da 2.1 a 2.18

| Rel | Data | Modifica | Soggetto | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | - | Modifica Modifica Aggiunta Aggiunta Modifica Modifica Modifica Modifica | Guidafili M. Alterna. SMART64 M. Alterna. Selezione Cutpos Battitori M. Alterna. | Modificata routine guidafili per baco su ritorno moto alternato. Modificato cprevpos per eseguire selezione colori alla fine del moto alternato speciale. Aggiunto modulo SMART64, più modifiche sparse. Aggiunta chiamata ad alzact su inversione indietro nel moto alternato speciale. Modificato margine selezione margsel1f e margseleli. Aumentato cutpos, da 380 a 400. Aumentato offset battitori ds/sx, da 180 a 215 solo per 6CUS Fantasia. Inibiti comadi RESET e MADATA RAPIDA nel caso di moto alternato speciale già iniziato. |
| 2.1 | - | Modifica | SMART64 | Modificata gestione sequenza per nuovo dispositivo BTSR. |
| 2.11 | - | Aggiunta | SMART64 | Inserita lettura diretta dei dati configurazione dalla centralina, ma solo nel caso di file di configurazione BTSR assente o non valido. |
| 2.12 | 10/04/96 | Baco | Valvole | Sistemati nomi AV4, valvole numero 19 e 20, nel test elettrovalvole (entrata uncini metà / tutta). |
| 2.13 | - | Modifica Aggiunta | Platorello S5 & S6 | Per macchine S3 & S4, cambiato messaggio STOP JACK, con apertura platorello. Inserite macchine S5 & S6 Simplex selezione. |
| 2.14 | - | Baco | Guidafili | Sistemato baco inserito nella 2.13 , sbagliava offset guidafili colore. |
| 2.15 | - | Baco | Guidafili | Sistemato baco discesa guidafili alla fine del moto alternato per 5 colori. |
| 2.16 | - | Aggiunta | Scarto Ago | Aggiunto comado “Scarto ago pretallone” su bit 2 blocco 5, collegato ad AV6/9 per macchine fantasia. |
| 2.17 | - | Modifica Modifica | - Valvola | Rimesso a posto e cambiato cavo valvola. Cambiato indirizzo a valvola AV8/8, era dentro bacato blocco 7 leva spugna differenziata. |
| 2.18 | 19/06/96 | Aggiunta Aggiunta | Supervisor Disegno | Inserita gestione dei turni per la raccolta dei dati di stop. Predisposto S3 & S4 per disegno automatico. |

Cronistoria - da 2.24 a 2.24

| Rel | Data | Modifica | Soggetto | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.24 | 04/10/96 | Modifica Baco Aggiunta Baco Modifica Modifica Modifica Aggiunta Aggiunta Modifica | Simplex 1 Fantasia Typhoon Programm. Disegno Typhoon Dop. Solis Ten. Lycra Bloccafilo Programm. | Ver 1.19 stassgn.c modificato selgradi dimensione array da 11 a 12 selgradi[11]=99 (3 gradi in più del colore 3), modificato anche bjtable se simplex 1 a 144 aghi (spostamento di fase di 3 gradi, 99 al posto di 96) per ragioni meccaniche, su indicazione di Busi Luigino e Cornali Gianluigi. Nel file info aggiunto tipo di macchina Fantasia. Prima non usciva nessuna scritta. Aggiunta macchina S7 (6Cus Simplex Typhoon) senza selettori. I Comandi di questa macchina sono elencati nei files etss.c etss.c1 ver 2.20. Nella versione 2.21 si sono cambiati nella Typhoon gli offset dei comandi degli uncini che inizialmente erano impostati come macchina giapponese (Rib Welt) mentre meccanicamente la testa era uguale ad una normale 6Cus Rib. Sistemati in programmazione diciture comandi 49, 50 che erano scambiati per la S3 & S4. Ripristinato disegno automatico Fantasia perduto nella versione intermedia 2.22. Modificati nomi comandi bit 4...7 (ex uncini) con “uscita aghi... Controllo doppio Solis abilitabile da password per francesi di Jacquemard con la seconda uscita di POUT2 (relè 4 di scorta). Il secondo Solis funziona in parallelo con il primo Solis. Predisposta 6Cus per tensionatori BTSR lycra, abilitabili da password. Uscite AV5 ev11, AV8 ev2 (0x2b37 e 0x2b36). È possibile collegare un tensionatore a qualsiasi guidafilo (schermata configurazione) e questo funzionerà in parallelo con esso. Sono da provare perchè allo stato attuale non sono stati montati in macchina. Aggiunto comando automatico bloccafilo colore, questo comando spento blocca il filo, acceso lo lascia scorrere. Funziona a giro. Serve a bloccare i fili dei guidafili del colore. Si accende un rango prima che entri un qualsiasi guidafilo del colore e si spegne un rango dopo l’uscita dell’ultimo guidafilo del colore. Se si ferma la macchina si spegne automaticamente , e se si alza la testa rimane sempre spento. valvola AV15 indirizzo 0xf37, numero logico 278. Aggiunto bit 3 linea 11 ABILITAZIONE PASSAGGIO CALZA sulla macchina S3. |

Cronistoria - da 2.25 a 2.26

| Rel | Data | Modifica | Soggetto | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.25 | - | Aggiunta Aggiunta | Dop. Solis Cucitrice | Aggiunto tasto F8 in 4:4 per accensione e spegnimento del solis 2 se questo è abilitato da password. Con questa modifica è possibile attivare e disattivare il solis 2 nella schermata di lavoro. Nella versione precedente il secondo solis era abilitabile / disabilitabile solo sotto password. |
| 2.26 | 29/11/96 | Baco Modifica Baco Aggiunta Baco Modifica Aggiunta | M. Maglie M. Alterna. Valvole Platine MUP - Francese | Tolto baco errato posizionamento dei motori delle maglie nel caso di più spegnimenti nella schermata <CONTINUA> <DISCONTINUA>. Spostata chiamata a Rescan nella motore (fast.asm) per gestire cambio maglie nel moto alternato speciale. Tolto baco su ripristino valvole AV3 12 e 13 che a zero non veniva ripristinato correttamente PRECONF. Introdotto tasto 6 in 4:4 ESCLUSIONE PLATINE che esclude i bit 0,1,2 del blocco 7: - Leva spugna metà 1a alimentazione - Leva spugna tutta 2a alimentazione - Platine tallone (spugna) L’esclusione platine funziona come sulla CTA, è inserita automaticamente nel RESET, viene tolta dal FINE CICLO del disegno (cioè a fine calza viene automaticamente disinserita). Questo comando può essere inserito o disinserito a macchina ferma. Aggiunto CLR di autoflg in test40 di motore1 (fast.asm) per evitare la perdita di un rango fra gamba e piede con MUP (disegno automatico). Skippata chiamata a pickinv nello stato da 2 a 4 del moto alternato solo per macchina Fantasia. Aggiustati messaggi Solis 2 e TSD in ABILITAZIONE (sotto password), riparati messaggi guidafili in francese, tasto TSD in configurazione (solo francese). |

Cronistoria - da 2.27 a 2.41

| Rel | Data | Modifica | Soggetto | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.27 | 20/11/97 | Modifica Modifica Baco | Taglie TSD Cam Estra. | Modificato util.c (funzione CHECKCRC) per permettere selezione di diverse porzioni del disegno per le varie taglie (ma non singole / doppie ripetizioni). Elpidio. Modificato stfast.asm (funzione OUT_GRD) per funzione speciale tensionatori TSD. I tensionatori vengono disabilitati nel moto alternato anche se il guidafilo assegnato è in funzione. Richiesto da Rudy Danimarca, per Fantasia Spugna. Stefano Modificato PRECONF0 per le 6Cus normali e Rib. I bit 2, 3 e 6, 7 (“estrazione cam 1a alimentazione tutto / metà” e “estrazione cam trattenuto tutto / metà”) sono accesi a zero. Blocco 4. Richiesto da Galvan e Micheli. Stefano |
| 2.28 | 21/01/97 | Modifica | Cam Estra. | I comandi corrispondenti ai bit 2, 3 e 6, 7 blocco 4 (“estrazione cam 1a alimentazione tutto / metà” e “estrazione cam trattenuto tutto / metà”) entrano in ciclo rispettivamente spegnendo le valvole tutto e metà dei due comandi: - Il comando tutto esce con l’offset del comando. - Il comando metà esce 180 gradi dopo. Richiesto da Zizioli. Stefano. |
| 2.29 | 28/01/97 | Baco | Offset | Modificato GROFFS in stassgn.c, e funzione UPDCONF in stdisk.c, i bit 6 e 7 del blocco 4 (estrazione cam trattenuto tutto / metà) non venivano aggiornati con i gradi corretti di offset meccanico e non si muovevano correttamente in moto alternato. Modifica richiesta da Dellafiore. Stefano. |
| 2.30 | 07/02/97 | Modifica | 6Cus Simplex | Moficato STFAST.ASM (funzione ZOUTVAL) per i bit 6 e 7 del blocco 4 (estrazione cam trattenuto tutto / metà) entrano in ciclo rispettivamente spegnendo le valvole tutto e metà dei due comandi: - Il comando tutto esce con l’offset del comando. - Il comando metà esce 180 gradi dopo. Come per 6Cus normale. I movimenti a zero per la Simplex 1 sono stati richiesti da Galvan e Dellafiore. Stefano. |
| 2.4 | - | Modifica | HW386 | Inserite modifiche per nuovo hardware con 386. |
| 2.41 | - | Modifica Aggiunta | Elastico Font 3D | Modificato cvrevpos per tenere conto dell’elastico nell’ultimo rango indietro del moto alternato speciale. Aggiunto font 3D selezione, 3D superiore, 3D inferiore. |

Cronistoria - da 2.42 a 2.53

| Rel | Data | Modifica | Soggetto | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.42 | - | Baco Modifica | Supervisor SMART64 | Cambiata gestione degli stop via interrupt. Cambiato controllo in anerr(), per decodifica stop da dispositivo BTSR. |
| 2.45 | 28/04/97 | Baco Aggiunta Modifica | TSD Supervisor Supervisor | Memorizzato tblyarb in stdisk.c (guidafilo 1a alimentazione metà abbinato al TSD BTSR). Risolve baco per cui allo spegnimento della macchina veniva persa la posizione metà del guidafilo, e sbagliava l’out del TSD. Problema rilevato in Francia da Jacquemard. Inserita la gestione degli stop speciali. Modificata anstop(), per azzeramento flags durante il cambio della data e dell’ora. |
| 2.46 | - | Aggiunta Baco | TSD Perdita dati | Aggiunto test TSD e possibilità di accensione / spegnimento di ognuno dei due dispositivi previsti, separatamente. Riparato baco perdita punto di lettura dati programma quando si modifica l’offset dell’elastico. |
| 2.47 | - | Baco Aggiunta | M. Maglie DSP | Riparato baco riposizionamento motori maglie dopo ripetute acensioni / spegnimenti (gia riparato ma ancora presente con la nuova elettronica). Aggiunte routine di caricamento file DSP per motion controller su hardware 386. |
| 2.48 | - | Aggiunta Aggiunta | Supervisor SMART64 | Aggiunta gestione numero del sensore SMART64 in errore. Inserito in spema() flag ACCFLA per spegnimento temporaneo del dospositivo SMART64. |
| 2.49 | - | Baco | Linguaggi | Riparato baco schermata salvataggio file lingua inglese. |
| 2.5 | - | Baco | CRC | Riparato baco perdita punto lettura dati programma dopo esamina CRC da ciclo di lavoro. |
| 2.51 | 09/07/97 | Baco | CRC | Tolto baco inserito nella 2.5 (errata indicazione “NON MODIFICABILE “ in CRC EDIT. |
| 2.52 | - | Aggiunta Modifica | Sganciatore Valvole | Inserito pilotaggio sganciatore. Le valvole del blocco 4 bit 2 & 3, bit 6 & 7, si accendono nella giro_iniziale(), rimangono nello stato corrente nella cerca_zero(). |
| 2.53 | 08/10/97 | Modifica Aggiunta | SMART64 Elastico | Ribaltata schermata di controllo SMART64, aggiunte nuove funzioni. Aggiunta graduazione elastico con comando GG1. |

Cronistoria - da 2.54 a 2.62

| 2.54 | - | Baco | MUP | Tolto baco guidafili automatici su ultimo rango MUP. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.55 | - | Aggiunto | SMART64 | Inserita gestione della chiave per accedere ai comandi di SMART64. Per ovviare a problemi di spegnimento macchina (sganciatore) o del 24V, viene forzato per default, sia in assgn.c che nella funzione di lettura file dati di spegnimento, una configurazione con: - Potenza azionamento ON - 24V on - Sleep timer off - Shutdown off - Stand by azionamento on - Speed enable - Abilitazione azionamento off Alla fine del caricamento dei dati, viene fatto un OUT delle 3 porte. |
| 2.56 | 10/11/97 | Aggiunta | SMART64 | Inseriti i controlli per la gestione dei nuovi comandi, con le versioni vecchie di SMART64. |
| 2.57 | - | Baco | Rodaggio platine | Aggiunto settaggio breakpoint nei dintorni di stfast:no45 per rodaggio platine con hw386. |
| 2.58 | 10/12/97 | Modifica Baco Baco Baco Baco Modifica | Smart64 Smart64 Guidafili automatici Pulsante stop Golden toe Motori maglie | Aggiunta gestione della chiave per uscire dalla schermata di gestione di Smart64. Tolto baco hspeed. Riparato baco guidafili automatici alla fine del moto alternato speciale. Riparato baco che saltuariamente non fa fermare la macchina con pulsante di stop. Riparato baco che piantava la macchina se si eseguiva una nuova entrata nel mezzo del tallone (golden toe). Modificato movimento motori maglie, cambiato codice dsp (lilsync). |
| 2.59 | 26/01/98 06/02/98 | Aggiunta Baco Modifica | Tallone Sganciatore Slave 3 | Inserito possibilità esecuzione tallone esteso per tallone alto bit 2 linea direzione. Riparato baco sganciatore con battery fail. Apportato modifiche compatibilità slave 3. |
| 2.6 | 20/03/98 | Modifica | DSP | Modificato codici DSP: adsp2115 (preso da lilcomp - 2980 bytes, 16/03/98) bdsp2115 (preso da 628noblk - 2476 bytes, 16/03/98) |
| 2.61 | 22/04/98 | Modifica | DSP | Modificato codice DSP: adsp2115 (preso da revctrl - 3028 bytes, 22/04/98) |
| 2.62 | 27/07/98 | Baco Modifica | Supervisor | Riparato baco “Data e ora non valide“ con Supervisor su hw386 Modifiche entrata/uscita tallone (48°) per Falke(GER) |

Cronistoria - da 2.7 a 2.62

| 2.7 | 04/11/98 | Aggiunta Aggiunta Modifica Modifica Modifica | Menu’ Controllo Iro Tallone (Modifica per Falke) Smart64 | Aggiunti nuovi menu’a Folder e modificato tasti di lavoro Aggiunta controllo sequenza fasi Modificato reset stop Iro-Memminger Modificato ampiezza tallone permettendo in entrambi i movimenti un angolo di 45°.(vedi Star FE) Modificato R/W file configurazione Smart64 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.72 | 16/02/99 | Modifica Baco | Moto Alternato Esclusione platine | Portato da 26° a 16° l’angolo di oscillazione nel moto alternato indietro per 6 cus 5 colori Riparato baco tasto esclusione platine ed esclusione platine durante reset macchine non Fantasia. |
| 2.73 | 26/04/99 | Aggiunta Baco | Battitori Smart64 | Aggiunti battitori Sx e Dx nel Blocco 5 (comandi nascosti). Tolto baco visualizzazione messaggio “Errore di comunicazione con Smart64”. |
| 2.82 | 14/12/99 | Baco Baco Aggiunta Aggiunta Aggiunta | Battitori GG1 Valvole Smart64 Valvole | Reso funzionanti battitori S3 introdotti nella 2.73. Tolto baco movimento motore elastico con GG1 e testa aperta. Aggiunte valvole segrete come Fantasia LT per macchine S3 S4. Aggiunto bit piu significativo al byte per la numerazione automatica dei sensori di Smart64. Abilitati nel test EV AV7-1 e AV7-4 (Leva spugna differenziata – Spugna tutta 2a alim) prg Blocco 7 bit 6 e 7 (cambiato anche offset bit 7). |

Cronistoria - da 2.83 a 2.87

| Ver | Data | Modifica | #### Riferimento | #### Soggetto | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.83 | - | Baco | - | Configuraz. | Aggiustato baco passaggio da macchina RIB a Bordo doppio. |
| 2.84 | - | Modifica | - | Spegnimento | Modifiche per spegnimento e riaccensione. |
| 2.85 | 23/10/00 | Modifica Modifica | MT136 MT142 | Installazione Accensione | Modifica al programma di installazione con opzione per ripetere 1a parte. Modificato routine settaggio logica encoder per problema “Errore encoder” alla riaccensione. |
| 2.87 | 11/03/2002 | Baco Modifica Baco Modifica Baco Aggiunta Baco | - PMT470 PMT640 PMT634 PMT699 - - | Smartpwd Escl platine Ricerca zero Registro cilindro Memoria insufficiente Limite stop catena Password | Corretto problema nella dichiarazione della variabile ‘smartpwd’ del modulo .inc e nella procedura ‘marker’ del modulo ‘fast’. Introdotto calza di scarto se inserito ESPL. Modificato giro_iniziale per problemi errore encoder all’accensione dopo spegnimento con perdita dati. Modificato codice DSP per controllo motore registro cilindro per evitare blocco a zero. Riparato baco errore “memoria insufficiente” con salvataggio file e configurazione nel CRC. Introdotto controllo massimo numero di ranghi eseguibili in stop catena. Corretto baco impostazione password nelle funzioni riservate. (setpw();) |